VK2IDL CW ENCODER — Documentazione Tecnica

Versione firmware 7.1.4 — ESP32 CYD | Marzo 2026

Documento aggiornato dalla v6.9.0 alla v7.1.4 — IW1RMM (Mauri)

# Storico versioni firmware

| Versione | Modifiche principali |
| --- | --- |
| v6.9.0 | Versione base. Keyer morse completo, BLE Nordic UART, SD player, Winkey 2.3, K3NG seriale, LVGL 5 tab, orologio, QRSS, Farnsworth, beacon, contest. |
| v7.1.1 | Refactoring architettura multi-task FreeRTOS. BLE con BLEDevice nativo (non NimBLE). |
| v7.1.2 | Fix modalità MANUAL: i caratteri ora appaiono sulle barre di testo. mySet[] esteso da 64 a 121 elementi (punteggiatura ITU completa + prosign). Fix indice AR (43→42). Prosign visualizzati come testo leggibile: <AR> <BT> <SK> <SN> <AS> <KN>. |
| v7.1.3 | Fix BLE 'unnamed': il nome VK2IDL_Morse ora appare correttamente su Android durante la scansione BLE. |
| v7.1.4 | Calibrazione touch interattiva a 4 punti. Namespace NVS separato 'touch_cal'. Protezioni fallback, timeout, escape seriale. Comando \J per reset calibrazione via seriale. |

# Parte I — Il dispositivo: ESP32 CYD

## 1.1  Che cos'è il CYD?

CYD è l'abbreviazione di Cheap Yellow Display, un nome scherzoso e affettuoso con cui la comunità dei maker ha battezzato una scheda elettronica di produzione cinese: la ESP32-2432S028R. La denominazione nasce dal colore giallo del PCB (la piastra a circuiti stampati) e dal fatto che integra tutto il necessario per un progetto touchscreen a un prezzo molto contenuto, generalmente inferiore ai 10 euro.

Nonostante la semplicità apparente, il CYD è una piattaforma completa e performante, basata sull'ESP32, uno dei microcontrollori più diffusi al mondo nell'ambito dei progetti hobbistici e professionali di fascia bassa.

## 1.2  Componenti hardware integrati

Il CYD racchiude sulla stessa scheda i seguenti elementi:

- Microcontrollore ESP32 — processore dual-core a 240 MHz, con Wi-Fi e Bluetooth integrati, 520 KB di RAM, 4 MB di memoria flash. Esegue il firmware e gestisce tutte le periferiche simultaneamente.

- Display TFT ILI9341 — schermo a colori da 2,8 pollici, risoluzione 320×240 pixel, retroilluminazione LED. Visualizza l'interfaccia grafica del keyer morse.

- Touch screen resistivo XPT2046 — pannello tattile sovrapposto al display, consente il controllo dell'apparecchio tramite tocco con il dito o uno stilo. Non è capacitivo (come i moderni smartphone) ma resistivo: funziona con qualsiasi oggetto rigido.

- Slot per scheda MicroSD — connettore per schede di memoria fino a diversi GB. Nel progetto viene usato per caricare file di testo da trasmettere in morse e per il logging delle sessioni.

- LED RGB — piccolo indicatore luminoso tricolore (rosso, verde, blu) gestibile via firmware per segnalazioni visive.

- Connettori GPIO — una serie di pin di input/output disponibili per collegare periferiche esterne: nel progetto vengono usati per il paddle morse, l'uscita audio DAC, il PTT e il clock RTC.

## 1.3  Perché l'ESP32 e non un Arduino classico?

Un Arduino Uno o Nano avrebbe memoria e velocità insufficienti per gestire simultaneamente: una GUI grafica LVGL, la logica del keyer morse in tempo reale, il Bluetooth Low Energy, la lettura della scheda SD e il serial monitoring. L'ESP32 dispone di due core indipendenti: il progetto li usa in modo dedicato — il Core 0 gestisce il morse e il seriale, il Core 1 gestisce l'interfaccia grafica — evitando interferenze e garantendo la precisione dei tempi di trasmissione morse.

## 1.4  Il bus SPI: un aspetto critico sul CYD

Il display, il touch screen e la scheda SD comunicano tutti tramite il protocollo SPI (Serial Peripheral Interface). Sul CYD questi tre bus fisici sono separati (ognuno ha i propri pin) ma devono essere inizializzati con attenzione per evitare conflitti. Il firmware gestisce questa complessità nascondendola all'utente finale. Un dettaglio critico: la scheda SD deve essere inizializzata prima del display (tft.begin()), perché quest'ultimo reinizializza i bus SPI e può rendere inaccessibile la SD se inizializzata prima.

## 1.5  Alimentazione e connettività

Il CYD si alimenta tramite porta USB-C a 5V, lo stesso connettore usato per programmare il firmware. Non richiede alimentazione esterna. Per il Bluetooth Low Energy (BLE) non serve alcun hardware aggiuntivo: è già integrato nell'ESP32. La connessione Wi-Fi non è utilizzata dal firmware attuale ma è disponibile per sviluppi futuri.

## 1.6  Limitazioni note

- La memoria flash ZBIT presente su alcune varianti CYD è sensibile alla velocità di programmazione: occorre impostare Flash Mode DIO e frequenza 40 MHz per evitare errori di upload.

- Lo schermo resistivo richiede una calibrazione iniziale: il firmware v7.1.4 include una procedura guidata a 4 punti che si avvia automaticamente al primo avvio su ogni nuovo device.

- La SD card deve essere inizializzata prima del display per evitare conflitti sul bus SPI.

- Il file lv_conf.h (configurazione LVGL) deve essere copiato nella cartella della libreria LVGL di Arduino IDE, altrimenti i font non vengono trovati in compilazione.

# Parte II — Funzioni del CW Encoder

Di seguito è riportato l'elenco completo delle funzionalità offerte dal firmware VK2IDL CW Encoder v7.1.4. Le funzionalità nuove o modificate rispetto alla v6.9.0 sono segnalate con il badge ● NOVITÀ.

## 2.1  Keying e paddle

### Modalità Iambic A

Modalità iambica standard: quando entrambe le levette del paddle sono premute, il keyer genera alternanza di DIT e DAH partendo dall'elemento più recentemente premuto. Non memorizza elementi in coda alla pressione.

### Modalità Iambic B

Come Iambic A ma con 'squeeze memory': se si preme entrambe le levette, al termine dell'ultimo elemento viene aggiunto un elemento complementare. Modalità predefinita del firmware.

### Modalità Manual (Straight Key)  ● NOVITÀ v7.1.2

Il paddle sinistro (DIT) funziona come un tasto telegrafico manuale: la portante viene attivata alla pressione e disattivata al rilascio. Adatto per chi usa un tasto verticale o liscio.

In v7.1.4 questa modalità è stata corretta: i caratteri trasmessi vengono ora correttamente decodificati e visualizzati sulle barre di testo del display. La durata della pressione viene misurata al rilascio del tasto e classificata come DIT (durata < 2×ditLength) o DAH (durata ≥ 2×ditLength), esattamente come nelle modalità iambiche.

### Modalità Auto

Invio automatico del contenuto del buffer senza uso del paddle. Il keyer trasmette il testo accodato a velocità costante.

## 2.2  Velocità e timing

### WPM (parole al minuto)

Regolazione della velocità di trasmissione da 5 a 100 WPM tramite i pulsanti +/- a schermo. Il valore viene salvato in memoria non volatile e ripristinato al riavvio.

### DAH Ratio

Rapporto tra la durata del DAH e del DIT. Il valore standard è 3:1 (il DAH dura tre volte un DIT). Modificabile tramite popup con slider da 2.0 a 4.5.

### Spacing Weight

Corregge i tempi di spazio inter-elemento. Un valore superiore a 1.0 aumenta gli spazi, un valore inferiore li riduce. Utile per adattare il ritmo alla propria tecnica.

### Farnsworth Timing

Tecnica di apprendimento: i singoli caratteri vengono trasmessi alla velocità nominale WPM impostata, ma gli spazi tra carattere e carattere sono allungati per facilitare la decodifica. Attivabile da Settings con slider per il WPM effettivo di spaziatura.

## 2.3  Audio

### Frequenza del tono

Frequenza del sidetone generato dal DAC interno ESP32 (pin GPIO 26), regolabile da 300 a 1200 Hz tramite pulsanti +/- a schermo. Valore salvato in NVS.

### Volume

Quattro livelli di attenuazione del segnale DAC (0=muto, 4=massimo), controllabili da schermo. Il livello 0 muta completamente il sidetone.

## 2.4  Messaggi preimpostati

Sei messaggi personalizzabili, accessibili con un tocco sul display:

- CQ — messaggio di chiamata generale (es. CQ CQ DE IW1RMM K)

- NAME — presentazione del nominativo

- ANT/RIG — informazioni sulla stazione

- QTH — posizione geografica

- RST — rapporto di ricezione

- TEST — messaggio di prova

Ogni messaggio può essere modificato tramite long-press sul pulsante: si apre una tastiera virtuale a schermo. Le modifiche vengono salvate in modo permanente nella NVS dell'ESP32 con flush garantito (end/begin/putString/end).

### Buffer di testo

I messaggi vengono accodati in un buffer testuale. Il keyer trasmette il testo in modo asincrono: si può accodare il successivo messaggio mentre il precedente è ancora in trasmissione.

### Macro

Un settimo pulsante MACRO consente di accodare un testo libero definito dall'utente.

## 2.5  Prosign e punteggiatura

## 2.5  Prosign e punteggiatura ITU  ● NOVITÀ v7.1.2

Il firmware riconosce e trasmette correttamente tutti i prosign telegrafici standard ITU-R M.1677. Sul display vengono visualizzati in forma leggibile anziché come caratteri criptici:

| Prosign | Display | Sequenza Morse |
| --- | --- | --- |
| AR (end of message) | <AR> | . - . - . |
| BT (paragraph break) | <BT> | - . . . - |
| SK (end of work) | <SK> | . . . - . - |
| SN (understood) | <SN> | . . . - . |
| AS (wait) | <AS> | . - . . . |
| KN (over only you) | <KN> | - . - - . |

Sono supportati anche tutti i simboli di punteggiatura ITU: punto (.-.-.-), virgola (--..--), punto interrogativo (..--...), barra obliqua (-..-.), parentesi, due punti, punto e virgola, esclamativo, trattino, chiocciola (@) e apostrofo.

## 2.6  Modalità Beacon

Il messaggio CQ viene trasmesso automaticamente a intervalli regolari (configurabile da 10 a 600 secondi). Utile per test di propagazione o per beacon non presidiati.

## 2.7  Modalità Contest

Aggiunge alla trasmissione un contatore progressivo numerico per le competizioni CW. Il numero viene incrementato automaticamente dopo ogni trasmissione e salvato in NVS.

## 2.8  TUNE

Trasmette portante continua per la taratura dell'amplificatore o dell'antenna. Attiva anche l'uscita PTT (pin 27, HIGH=ON). Si disattiva premendo nuovamente il pulsante.

## 2.9  Inversione paddle

Scambia le funzioni di DIT e DAH tra le due levette del paddle. Utile per mancini o per paddle con polarità invertita.

## 2.10  Modalità QRSS

Trasmissione a velocità estremamente ridotta (da 3 a 30 secondi per DIT) per esperimenti di propagazione a bassissima potenza, ricevibili con software SDR e decoder speciali (es. QRSS VD, Argo). Quattro step: 3s, 6s, 10s, 30s per DIT.

## 2.11  Riproduzione da scheda SD

Il tab SD consente di selezionare file di testo dalla scheda MicroSD e trasmetterli in morse a velocità e volume configurabili. Funzioni disponibili: PLAY, PAUSE, STOP. Vengono visualizzate in tempo reale le prime righe del testo in trasmissione. Il testo scorre anche sulle barre blu e nere dei tab Morse 1 e Morse 2.

## 2.12  Logging su SD

Registra su file CSV nella scheda SD tutti i caratteri trasmessi, con timestamp e metadati di sessione (WPM, frequenza, uptime). Attivabile da Settings.

## 2.13  Bluetooth Low Energy (BLE)

## 2.13  Bluetooth Low Energy (BLE)  ● NOVITÀ v7.1.3

Implementa un servizio BLE UART (Nordic NUS) che consente di controllare il keyer da smartphone o computer via Bluetooth. I comandi seguono il protocollo K3NG o Winkey a seconda della modalità attiva. Lo stato di connessione è visibile nel tab Settings.

Con la v7.1.3 è stato risolto il problema 'unnamed': il nome VK2IDL_Morse viene ora impostato esplicitamente nel payload advertising primario, così Android lo mostra correttamente durante la scansione BLE senza necessità di scansione attiva.

## 2.14  Protocollo Winkey 2.x

Compatibilità con il protocollo Winkey 2.3 (K1EL) ampiamente supportato dai principali software di log e contest (N1MM+, DXLog, Logger32, WKdemo, ecc.). Quando abilitato, il CYD appare come un keyer Winkey hardware via porta seriale USB. Gestisce apertura/chiusura host, comandi di velocità, PTT lead/tail, mode register. La modalità Winkey opera a 1200 baud.

## 2.15  Protocollo K3NG (seriale)

In alternativa a Winkey, il firmware supporta il protocollo K3NG Arduino Keyer via seriale USB a 115200 baud. Consente il controllo da software e l'invio di testo da terminale. I comandi speciali iniziano con il carattere backslash (\).

## 2.16  Orologio integrato

Il firmware include un orologio digitale visualizzato a schermo. Il bordo della label orologio è verde quando l'ora è impostata (anno > 1970), rosso altrimenti. L'ora può essere impostata tramite comando seriale \Z. Se è presente il modulo hardware DS3231 collegato ai pin SDA=16, SCL=17, l'ora viene caricata automaticamente al boot e persiste tra i riavvii.

## 2.17  Calibrazione touch

## 2.17  Calibrazione touch  ● NOVITÀ v7.1.4

Con la v7.1.4 la calibrazione del pannello touch è diventata completamente interattiva e sicura. Al primo avvio su un nuovo device, o dopo aver premuto 'Calibra Touch' in Settings, si avvia automaticamente una procedura guidata a 4 punti:

- Lo schermo mostra una croce in ciascuno dei 4 angoli (alto-sinistra, alto-destra, basso-destra, basso-sinistra) con istruzioni a video.

- L'utente tocca il centro di ogni croce. Il firmware acquisisce le coordinate raw del controller XPT2046.

- Al termine, vengono calcolati e mostrati i 4 valori di calibrazione. Se sono nel range ragionevole, viene chiesta conferma (tocco o timeout 10 secondi = conferma automatica).

- I valori vengono salvati in un namespace NVS dedicato ('touch_cal'), separato dai parametri operativi (WPM, messaggi, ecc.) per evitare cancellazioni accidentali.

- Se i valori sono fuori range o la procedura viene annullata, lo sketch usa automaticamente i valori hardcoded di default — il device resta sempre funzionante.

Protezioni implementate:

- Escape via seriale: inviare 'R' da Serial Monitor durante la procedura annulla la calibrazione senza bloccare il device.

- Validazione range: x_min deve essere tra 100 e 1000, x_max tra 3000 e 4095, con escursione minima di 2000 punti. Valori fuori range vengono scartati automaticamente.

- Comando \J (K3NG seriale): resetta la calibrazione e riavvia la procedura guidata, funziona anche se il touch è completamente non calibrato.

- Ritorno a versioni precedenti: le versioni precedenti alla v7.1.4 ignorano il namespace 'touch_cal' e usano sempre i valori hardcoded — tornare indietro è sempre sicuro.

## 2.18  Decodifica paddle in tempo reale

I caratteri trasmessi tramite paddle vengono decodificati dal firmware e visualizzati sul display nelle barre di testo scorrevoli. La decodifica avviene tramite albero binario morse (tabella mySet[], 121 elementi). Dalla v7.1.2 funziona correttamente anche in modalità Manual.

## 2.19  Interfaccia a schede (tab)

L'interfaccia grafica è organizzata in 5 schede: Morse 1 (messaggi preimpostati e controlli), Morse 2 (duplicato ottimizzato), SD (player), Settings (configurazione avanzata), Spare (funzioni in sviluppo — destinato a diventare il tab Trainer CW).

# Parte III — Sviluppi futuri

## 3.1  Tab Trainer CW (in pianificazione)

Il tab Spare è destinato a diventare un trainer CW completo. Le funzionalità pianificate in ordine di priorità sono:

- Echo Trainer (priorità 1): il keyer trasmette un carattere/parola, l'operatore lo ripete sul paddle, il firmware confronta e mostra OK/ERRORE sul display. La funzione più efficace per chi ha già il paddle.

- Koch Trainer — ricezione (priorità 2): selezione della lezione corrente tramite slider, trasmissione di gruppi random con i soli caratteri appresi fino a quella lezione, a velocità Farnsworth.

- Sending Trainer (priorità 3): il display mostra un carattere o parola, l'operatore deve inviarlo sul paddle, feedback visivo verde/rosso.

- CW Generator configurabile (priorità 4): lettere random, numeri, callsign, Q-code, parole comuni, gruppi a 5 cifre.

- Statistiche sessione (priorità 5): accuratezza %, WPM effettivi, contatori. Salvabili su SD.

## 3.2  Idee documentazione

- Schema a blocchi del flusso dati tra i task FreeRTOS (morseTask, serialTask, loop LVGL).

- Tabella completa dei pin CYD usati dal progetto, con descrizione funzionale.

- Guida operatore: come usare il keyer da zero, passo per passo.

- Quick Reference Card (1 pagina) stampabile da tenere vicino alla radio.

- Tabella comandi Winkey 2.3 supportati vs non supportati.

- FAQ: problemi più comuni (SD non trovata, touch non calibrato, BLE non si connette).

- Traduzione in inglese per condivisione con la comunità internazionale.

## 3.3  Idee firmware

- Wi-Fi NTP: sincronizzazione automatica dell'orologio via rete Wi-Fi all'avvio.

- WebSerial: interfaccia web per configurare il keyer senza seriale fisico.

- Memorie K3NG complete (A-Z): 26 messaggi programmabili da seriale.

- Export log SD in formato ADIF per importazione diretta nei log radioamatoriali.

- OTA update: aggiornamento firmware via Wi-Fi senza necessità di computer collegato.

Documento redatto da IW1RMM (Mauri) — Progetto VK2IDL CW Encoder — Aggiornato v7.1.4 — Marzo 2026