# IW1RMM CW Encoder — Analisi Routine Software

Versione firmware: v7.1.4  |  Hardware: ESP32-2432S028R (CYD)  |  Autore: IW1RMM

# 1. Architettura Generale

Il firmware v7.1.4 adotta un'architettura FreeRTOS multi-task con separazione netta tra logica Morse (Core 0) e rendering LVGL (Core 1). La comunicazione inter-task avviene tramite una coda displayQueue e un mutex xMutex.

| Task / Contesto | Core | Stack | Priorità | Funzione principale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| morseTask | 0 | 8192 byte | 2 | Keyer paddle, buffer TX, beacon, tune |
| serialTask | 0 | 4096 byte | 1 | Parser K3NG e Winkey da Serial |
| loop() / LVGL | 1 | Arduino default | — | lv_timer_handler(), processDisplayQueue(), sdPlayerTask() |
| bleSetupTask | 1 | 8192 byte | 1 | Init BLE stack (one-shot, si auto-elimina) |

| Meccanismo | Tipo | Dimensione / Note |
| --- | --- | --- |
| displayQueue | QueueHandle_t | 64 messaggi DisplayMsg — morseTask→loop() |
| xMutex | SemaphoreHandle_t | Mutex binario — protegge buffer, wpm, flags condivisi |
| morseTimer | hw_timer_t 1 kHz | ISR incrementa morseTimerTick ogni 1 ms |
| morseDelay(ms) | Busy-wait su tick HW | Usata in morseTask al posto di delay() |

# 2. Setup e Inizializzazione

## 2.1 setup()

Sequenza di inizializzazione eseguita una sola volta su Core 1 (loopTask Arduino).

| Step | Operazione | Note v7.1.4 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Serial.begin(115200) | Serial1.end() preventivo per evitare conflitti |
| SD | SPI.begin() + SD.begin(SD_CS) | SD inizializzata PRIMA di tft.begin() per evitare reset bus |
| 1 | Preferences begin/load | Namespace 'cyd-morse'; carica wpm, freq, vol, ratio, weight, messaggi |
| 2 | setupPins() | MORSE_OUT=27 LOW, PADDLE_DAH=22 PULLUP, PADDLE_DIT=35, DAC pin 26, TFT_BL=21 HIGH |
| 3 | setupLVGL() | lv_init(), tft.begin(), rotation=1, draw_buf 320×10, registra disp e indev driver |
| 4 | setupTouch() | Carica calibrazione da NVS 'touch_cal'; se assente usa hardcoded (220/3730/387/3763) |
| 4b | runTouchCalibration() | Eseguita solo se NVS 'calibrated'==false (primo avvio o dopo reset \J) |
| 5 | setupTimer() | timerBegin(1000000), alarm 1ms, ISR onMorseTimer() |
| 6 | createUI() | Crea tabview + 5 tab LVGL |
| 7 | bleSetup() | Lancia bleSetupTask su Core 1 (one-shot) |
| 7b | setupTasks() | Lancia morseTask (Core 0, pri 2) e serialTask (Core 0, pri 1) |

## 2.2 setupPins()

| Pin | GPIO | Direzione | Stato iniziale |
| --- | --- | --- | --- |
| MORSE_OUT (PTT/Key) | 27 | OUTPUT | LOW |
| PADDLE_DAH | 22 | INPUT_PULLUP | — |
| PADDLE_DIT | 35 | INPUT | — |
| TFT_BL (Backlight) | 21 | OUTPUT | HIGH |
| DAC Audio | 26 | DAC (DacESP32) | disable() |

## 2.3 setupLVGL()

Inizializza LVGL 8.x con display ILI9341 320×240 e touch XPT2046. Il buffer di disegno occupa 320×10 pixel. La callback my_disp_flush() usa TFT_eSPI::pushColors(); my_touchpad_read() usa XPT2046_Touchscreen su bus HSPI con mappatura coordinate calibrate.

## 2.4 setupTouch() — NOVITÀ v7.1.4

Carica i parametri di calibrazione touch dal namespace NVS 'touch_cal'. Se non presenti, usa i valori hardcoded di default (x_min=220, x_max=3730, y_min=387, y_max=3763). Inizializza il bus HSPI e la libreria XPT2046_Touchscreen con rotation=1.

## 2.5 setupTimer()

Configura un hardware timer a 1 MHz con alarm ogni 1000 tick (= 1 ms). La ISR onMorseTimer() (in IRAM) incrementa il contatore morseTimerTick usato da morseDelay() per delay non-bloccanti in morseTask.

# 3. Calibrazione Touch — NOVITÀ v7.1.4

La v7.1.4 introduce una calibrazione touch interattiva a 4 punti con persistenza NVS in un namespace separato ('touch_cal'), indipendente dalle preferenze principali ('cyd-morse').

| Funzione | Firma | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| touchCalSave() | touchCalSave(int xmin, xmax, ymin, ymax) | Salva 4 valori + flag 'calibrated'=true nel namespace NVS 'touch_cal' |
| touchCalLoad() | bool touchCalLoad(int &xmin, &xmax, &ymin, &ymax) | Carica valori da NVS. Ritorna true se calibrated==true, false altrimenti |
| touchCalReset() | void touchCalReset() | Cancella l'intero namespace 'touch_cal' (p.clear()). Usata da onRecalibrate() e comando \J |
| drawCross() | void drawCross(int x, int y, uint16_t color) | Disegna croce di calibrazione (+15px) + cerchio r=5 sul TFT raw (senza LVGL) |
| waitTouch() | bool waitTouch(int &rawX, int &rawY) | Attende tocco XPT2046 raw. Timeout 10s → false. Escape via Serial 'R' → false |
| runTouchCalibration() | void runTouchCalibration() | Procedura completa: 4 punti (TL/TR/BR/BL), validazione range, conferma 10s, save + ESP.restart() |

## 3.1 runTouchCalibration() — Flusso

| Fase | Descrizione |
| --- | --- |
| Display istruzioni | Schermo nero con testo guida e avviso escape Serial 'R' |
| 4 punti sequenziali | TL(20,20) → TR(300,20) → BR(300,220) → BL(20,220). Per ogni punto: drawCross verde, waitTouch(), conferma rossa |
| Calcolo valori | xmin=media(TL.x, BL.x), xmax=media(TR.x, BR.x), ymin=media(TL.y, TR.y), ymax=media(BR.y, BL.y) |
| Validazione range | xmin 100-1000, xmax 3000-4095, ymin 100-1000, ymax 3000-4095, delta>2000 su entrambi gli assi |
| Conferma | Mostra valori calcolati, attende tocco o timeout 10s (auto-conferma) |
| Salvataggio | touchCalSave() → ESP.restart() per applicare immediatamente |
| Fallback | Se annullato/timeout/valori invalidi: ritorna senza salvare, setupTouch() usa hardcoded |

# 4. Preferenze NVS

| Funzione | Namespace | Operazione |
| --- | --- | --- |
| loadPreferences() | 'cyd-morse' (read-only) | Carica wpm, freq, vol, ratio, weight, paddleReversed, beaconIntervalSec, contestCounter, msg0-msg5 |
| savePreferences() | 'cyd-morse' (r/w) | Salva gli stessi parametri. Chiamata ad ogni modifica da UI o seriale |
| loadMemories() | 'cyd-morse' (read-only) | Carica k3ngMem[0..25] con chiavi 'mem_A'..'mem_Z' |
| saveMemory(int idx) | 'cyd-morse' (r/w) | Salva una singola memoria K3NG (chiave 'mem_X') — chiamata dopo ogni \P |
| touchCalSave/Load/Reset() | 'touch_cal' separato | Namespace dedicato — p.clear() non tocca 'cyd-morse' |

# 5. Interfaccia Utente LVGL

L'UI è strutturata in un tabview con 5 tab. Tutti gli oggetti LVGL vengono creati su Core 1 in setup() e aggiornati esclusivamente nel loop() tramite la coda displayQueue.

| Tab | Funzione createTab*() | Contenuto principale |
| --- | --- | --- |
| Morse 1 | createTabMorse1() | Controlli WPM/VOL/FREQ, LED TX, KEY mode, pulsanti CQ/NAME/ANT-RIG/CLEAR/QTH/RST/TEST/KEYER, aree log L1/L2/L3 |
| Morse 2 | createTabMorse2() | Stessi controlli comuni + RATIO/WEIGHT/TUNE/MACRO/PAD.REV/BEACON/CONTEST/STOP |
| SD | createTabSD() | Info file, 5 righe testo, SPD-/WPM/SPD+, PLAY/PAUSE/STOP, popup lista file FILE |
| Settings | createTabSettings() | Mode K3NG/WINKEY, Calibra Touch, Farnsworth, SD LOG, QRSS, Orologio, BLE |
| Spare | createTabSpare() | Placeholder 'Reserved for future features' (previsto Trainer CW) |

## 5.1 createCommonControls()

Crea i controlli comuni a Tab Morse 1 e Tab Morse 2: bottoni WPM -/+, VOL -/+, FREQ -/+, LED TX circolare (grigio/rosso), label TX, bottone IAMBIC MODE. Accetta puntatori di output per i riferimenti agli oggetti specifici di ogni tab.

## 5.2 createLogAreas()

Crea le tre aree di testo in fondo al tab (Y=116 e Y=170): due label nere (L1 alta, L2 bassa, font montserrat_12, 316px width, clip, align right) e una label blu (L3 barra TX, font montserrat_16, sfondo 0x0000FF, testo giallo). Aggiornate tramite lvgl_appendTxBar() e lvgl_clearAll().

## 5.3 Display Queue — processDisplayQueue()

Chiamata ogni ciclo di loop(). Svuota la coda displayQueue ricevendo messaggi DisplayMsg e aggiornando gli oggetti LVGL corrispondenti. Garantisce che tutte le chiamate lv_* avvengano su Core 1.

| Tipo messaggio | Payload | Azione LVGL |
| --- | --- | --- |
| DISP_TX_LED | u8 (0/1) | lvgl_updateTxLed(): colore LED rosso/grigio su entrambi i tab |
| DISP_TX_BAR | char | lvgl_appendTxBar(): scroll L3→L2→L1 e append carattere |
| DISP_CLEAR | — | lvgl_clearAll(): reset stringBuf_L1/L2/L3, label='Ready' |
| DISP_WPM | i32 | lv_label_set_text_fmt su labelWpm1 e labelWpm2 |
| DISP_VOL | i32 | Aggiorna VOL label (con 'M' se mute) |
| DISP_FREQ | i32 | Aggiorna FRQ label su entrambi i tab |
| DISP_IAMBIC_MODE | i32 (KeyerMode) | Aggiorna testo e colore btnIambicMode1/2 |
| DISP_KEYER_LABEL | i32 (0/1) | KEYER (giallo) o BUFFER (verde) su btnKeyerMode |
| DISP_TUNE | u8 | Colore btnTune: rosso=ON, grigio=OFF |
| DISP_BEACON | u8 | Colore btnBeacon: rosso=ON, grigio=OFF |
| DISP_FARNSWORTH | i32 (wpm o 0) | Label e colore btnFarnsworth: verde=ON, grigio=OFF |

## 5.4 lvgl_appendTxBar(char c)

Implementa lo scorrimento del ticker a 3 righe identico al vecchio sketch VK2IDL originale. L3 (blu, max 32 char) scorre verso L2 (nera, max 42 char) che scorre verso L1 (nera, max 42 char). I nuovi caratteri entrano da destra. Aggiorna tutte e 6 le label (2 tab × 3 righe) ad ogni carattere.

# 6. Popup e Editor Messaggi

| Funzione | Trigger | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| createPopupBase(title) | Interna | Crea overlay 320×240 semitrasparente + box 240×140 con bordo blu. Ritorna il box come parent |
| closePopup() | Bottoni SAVE/CANCEL | lv_obj_del(popupBox), azzera popupBox e popupValueLabel |
| showPopupRatio() | onRatio() | Popup ±0.1 per dahRatio (2.5–4.0). Save aggiorna dahRatio e ricalcola timing |
| showPopupWeight() | onWeight() | Popup ±0.05 per spacing_Weight (0.80–1.20) |
| showPopupPadRev() | onPadRev() | Toggle NORMAL/REVERSED con anteprima colore |
| showPopupBeacon() | onBeacon() short press | Popup ±10s per beaconIntervalSec (10–300s) |
| showPopupContest() | onContest() 400-1000ms | Popup ±1 per contestCounter (1–999) |
| showPopupFarnsworth() | onFarnsworthToggle() se OFF | Popup ± WPM effettivo Farnsworth. Mostra 'Effective: N WPM' e 'Chars: M WPM' |
| showPopupHscw(int wpm) | onWpmUp() se wpm==60 o onWpmDown() se wpm>60 | Popup slider 60–100 WPM con snap ogni 5 WPM per modalità HSCW |
| showMsgEditor(int idx) | Long press (>800ms) su CQ/NAME/ecc | Editor fullscreen 320×240 con textarea + tastiera LVGL uppercase. Save con NVS flush garantito |

# 7. Event Handlers UI

| Handler | Evento | Azione |
| --- | --- | --- |
| onWpmUp/Down() | CLICKED | Se QRSS attivo: blocca. Se wpm==60 e Up: showPopupHscw(60). Se wpm>60 e Down: showPopupHscw(). Altrimenti ±1 WPM (5–60) |
| onVolUp/Down() | CLICKED | Scala volumeLevel (0–4) e toneVol (DAC_CW_SCALE). 0=mute |
| onFreqUp/Down() | CLICKED | ±50 Hz audioTone (300–1200 Hz) |
| onIambicMode() | CLICKED | Cicla IAMBIC_A→IAMBIC_B→MANUAL→AUTO_MODE→IAMBIC_A. Aggiorna testo e colore pulsante direttamente (siamo su Core 1) |
| handleMsgBtn() | PRESSED/RELEASED | Short press (<800ms): buffer+=msg+spazio. Long press (≥800ms): showMsgEditor(idx) |
| onClear() | CLICKED | buffer='', stopRequested=true, isBufferMode=false, postDisplay(DISP_CLEAR) |
| onTune() | CLICKED | Toggle isTuneMode. Il morseTask gestisce DAC; qui solo colore pulsante |
| onStop() | CLICKED | stopRequested=true, beaconActive=false, isTuneMode=false, buffer='', reset tutti i flag paddle. digitalWrite(MORSE_OUT,LOW), dac1.disable() |
| onRecalibrate() | CLICKED | touchCalReset() + delay(500) + ESP.restart() |
| onProtocolToggle() | CLICKED | Toggle winkeyMode. Se Winkey: Serial.begin(1200). Se K3NG: Serial.begin(115200). Aggiorna label e colore btnProtocol |
| onFarnsworthToggle() | CLICKED | Se OFF→showPopupFarnsworth(). Se ON→disabilita e ricalcola timing |
| onSdLogToggle() | CLICKED | Toggle sdLoggingEnabled. Se ON: sdLogInit(). Se OFF: chiude logFile con footer |
| onQrssToggle() | CLICKED | Cicla QRSS_OFF→3→6→10→30→OFF. Calcola qrssDitMs=mode*1000ms. Blocca WPM se HSCW |
| onBleToggle() | CLICKED | Se ON→bleStop(). Se OFF e stack pronto→bleInit(). Se stack non pronto→ESP.restart() |
| onBeacon() | PRESSED/RELEASED | Se beacon attivo→stop. Se held≥800ms→avvia beacon. Se short→showPopupBeacon() |
| onContest() | PRESSED/RELEASED | Long(≥1s)→sendContestMsg()+increment. Med(400-1000ms)→showPopupContest(). Doppio tap rapido→reset a 1 |

# 8. Logica Morse

## 8.1 calculateMorseTiming()

Ricalcola ditLength, dahLength, elemSpace, charSpace, wordSpace_ in base alla modalità attiva. Priorità: QRSS > Farnsworth > Normale/HSCW.

| Modalità | ditLength | charSpace | wordSpace_ |
| --- | --- | --- | --- |
| NORMALE/HSCW | 1200/wpm ms | dit×3×weight | dit×7×weight |
| FARNSWORTH | 1200/wpm ms (caratteri) | 1200/farnsworthWPM × 3×weight | 1200/farnsworthWPM × 7×weight |
| QRSS_3 | 3000 ms | 9000 ms | 21000 ms |
| QRSS_6 | 6000 ms | 18000 ms | 42000 ms |
| QRSS_10 | 10000 ms | 30000 ms | 70000 ms |
| QRSS_30 | 30000 ms | 90000 ms | 210000 ms |

## 8.2 morseToneOn/Off(int ms)

morseToneOn(): se txEnabled=true → digitalWrite(MORSE_OUT,HIGH); se !muted → dac1.outputCW()+enable(); postDisplay(DISP_TX_LED,1); morseDelay(ms); poi spegne. morseToneOff(): solo morseDelay(ms). sendDit/sendDah() chiamano queste due funzioni con la durata appropriata.

## 8.3 sendFromBuffer()

Preleva il primo carattere dal buffer e lo trasmette. Gestisce i prosign in formato <XX>: cerca '>' con indexOf, estrae il codice e chiama sendProsign(). Per caratteri normali chiama sendMorseChar(). Aggiorna isBufferMode quando il buffer si svuota.

## 8.4 sendProsign(const String &code)

Invia la sequenza dit/dah del prosign senza inter-element space tra lettere (come da standard ITU). Supporta: AR, SK, BT, KN, AS, SN, HH, CL. Dopo il prosign aggiunge inter-char space. Mostra sul display come <AR> tramite postDisplayChar().

## 8.5 sendMorseChar(char c)

Trasmette un singolo carattere Morse. Gestisce A-Z, 0-9, e i simboli . , ? / = @ < >. Per spazio: solo morseToneOff(wordSpace-charSpace). Dopo ogni carattere: morseToneOff(charSpace) + postDisplayChar(c).

## 8.6 postDisplayChar(char c)

Helper che espande i caratteri prosign interni in etichette leggibili prima di inviarli alla coda: '+' → '<AR>', '=' → '<BT>', '~' → '<SK>', '^' → '<SN>', '&' → '<AS>', '(' → '<KN>'. Ogni carattere dell'etichetta viene inviato come messaggio DISP_TX_BAR separato.

# 9. Tabella mySet[] — Decodifica Paddle

Array di 121 elementi (indici 0–120) per la decodifica albero binario del paddle. morseNum parte da 1; ogni DIT fa morseNum<<=1, ogni DAH fa morseNum=(morseNum<<1)+1. Corrisponde all'ITU-R M.1677 completo con prosign.

| Indice | Carattere | Codice Morse | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ' ' (spazio) | root | Word space |
| 2 | E | . |  |
| 3 | T | - |  |
| 34 | ^ (SN) | ...-. | SN understood |
| 40 | & (AS) | .-... | AS wait |
| 42 | + (AR) | .-.-. | Corretto in v7.1.2 (era 43) |
| 49 | = (BT) | -...- | BT paragraph |
| 54 | ( (KN) | -.--. | KN over to you |
| 69 | ~ (SK) | ...-.- | SK end of work |
| 76 | ? | ..-- .. |  |
| 85 | . | .-.-.- |  |
| 90 | @ | .--.-. |  |
| 107 | ! | -.-.-- |  |
| 115 | , | --..-- |  |
| 120 | : | ---... |  |

# 10. Paddle Keyer

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| checkPaddle() | Dispatch in base a currentMode: MANUAL, AUTO_MODE, IAMBIC_A, IAMBIC_B. Disabilitata se qrssMode!=QRSS_OFF |
| paddle_morse_On() | digitalWrite(MORSE_OUT,HIGH) se txEnabled; dac1.enable() se !muted; postDisplay(DISP_TX_LED,1) |
| paddle_morse_Off() | digitalWrite(MORSE_OUT,LOW) se txEnabled; dac1.disable(); postDisplay(DISP_TX_LED,0) |
| paddle_beginDIT() | paddle_morse_On(), paddleStartTime=millis(), ditOnFlag=ditToneFlag=true |
| paddle_beginDAH() | paddle_morse_On(), paddleStartTime=millis(), dahOnFlag=dahToneFlag=true |
| paddleTimer() | Controlla scadenza DIT/DAH in base a ditLength/dahLength. Al termine: morseNum shift, paddleChar=true |
| printDitDah() | Se paddleChar e inter-char space ≥ 2×dit: decodifica mySet[morseNum], postDisplayChar(). Se echoEnabled: Serial+BLE |

## 10.1 Modalità MANUAL — Fix v7.1.2

In MANUAL mode, checkPaddle() gestisce press/release del DIT paddle direttamente senza paddleTimer(). Al PRESS: paddle_morse_On() + paddleStartTime=millis() + ditToneFlag=true. Al RELEASE: paddle_morse_Off() + misura durata. Se dur < 2×ditLength → DIT (morseNum<<=1), altrimenti DAH (morseNum=(morseNum<<1)+1). paddleChar=true. La decodifica avviene in printDitDah() come per gli altri modi.

# 11. morseTask()

Eseguito su Core 0 con stack 8192 byte. Ciclo principale a 2ms con vTaskDelay(2). All'avvio: vTaskDelay(2000ms) per stabilizzazione pin paddle.

| Fase nel loop | Condizione | Azione |
| --- | --- | --- |
| TUNE | isTuneMode ON (prima volta) | DAC enable, MORSE_OUT HIGH, LED TX ON. Mantiene fino a isTuneMode=false |
| TUNE | isTuneMode OFF (appena disattivato) | DAC disable, MORSE_OUT LOW, LED TX OFF |
| PADDLE | buffer vuoto E beacon OFF E tune OFF | checkPaddle() + printDitDah() |
| BEACON | beaconActive E buffer vuoto | Se elapsed≥beaconInterval: buffer+=cqMessage |
| BUFFER TX | sempre | sendFromBuffer() (no-op se buffer vuoto) |

# 12. serialTask() e Parser K3NG

Eseguito su Core 0, priorità 1, ciclo 1ms. Chiama checkSerial() che a sua volta chiama checkSerialBle() (BLE) e poi dispatcha su checkSerialWinkey() o parser K3NG in base a winkeyMode.

## 12.1 Comandi K3NG (checkSerial())

| Comando | Parametro | Funzione |
| --- | --- | --- |
| \S | nn (WPM) | Set/get WPM. Salva NVS |
| \F | nnn (Hz) | Set/get frequenza audio (300–1200 Hz) |
| \L | n (0–4) | Set/get volume. 0=mute |
| \W | nn (×100) | Set/get spacing weight (80–120 → 0.80–1.20) |
| \R | nnn (×100) | Set/get dah ratio (250–400 → 2.50–4.00) |
| \T | — | Toggle tune mode |
| \A/B | — | Set Iambic A / Iambic B |
| \K | — | Set Manual key |
| \O | — | Set Auto mode |
| \N | 0/1 | Paddle normal/reversed |
| \C | — | Clear buffer |
| \U | — | Query lunghezza buffer |
| \P | X[testo] | Save/query memoria K3NG A-Z. \P senza param: lista tutte |
| \M | X | Invia memoria K3NG A-Z |
| \Q | 0/3/6/10/30 | Set/get modalità QRSS |
| \Y | nn | Set/get Farnsworth WPM effettivo (0=disabilita) |
| \X | — | Toggle TX key output (sidetone only se OFF) |
| \E | — | Toggle echo paddle su Serial e BLE |
| \G | ±n | Set GMT offset (salva NVS) |
| \Z | 14 cifre | Set datetime GGMMAAAAHHMMSS → settimeofday() |
| \J | — | Reset calibrazione touch + ESP.restart() |
| \I/D | — | Stampa status completo |
| \V | — | Versione firmware |
| \H | — | Help completo |
| testo libero | — | Aggiunge caratteri al buffer morse |

# 13. Winkey WK3 Protocol

Attivato da onProtocolToggle() con Serial.begin(1200). Il parser a macchina a stati checkSerialWinkey() gestisce la fase pre-open (solo Admin <00><02>) e post-open (tutti i comandi). Lo status byte viene inviato ogni 500ms o al cambiamento.

## 13.1 Comandi Winkey implementati (winkeyExecCmd)

| Cmd | N param | Funzione |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 1 | Admin: subcmd 0x02=Host Open (risponde 0x23), 0x03=Host Close, 0x04=Echo, 0x17→0x31 |
| 0x01 | 1 | Sidetone: mappa valore 1-10 a frequenza Hz secondo tabella WK spec |
| 0x02 | 1 | Set WPM |
| 0x03 | 1 | Set Weighting (10-90, 50=normale → spacing_Weight) |
| 0x04 | 2 | PTT Lead/Tail (x10ms) → wkPttLead, wkPttTailTime |
| 0x05 | 3 | Setup Speed Pot (minWPM, range, unused) → wkSpeedPotMin/Range |
| 0x08 | 0 | Backspace: rimuove ultimo char dal buffer |
| 0x09 | 1 | Set PinConfig → wkPinCfg |
| 0x0A | 0 | Clear Buffer |
| 0x0B | 1 | Key Immediate: 1=tune ON, 0=tune OFF |
| 0x0C | 1 | Set HSCW WPM (60-100) |
| 0x0D | 1 | Set Farnsworth WPM (0=off) |
| 0x0E | 1 | Set Mode Register (bit 5-4: keyer mode, bit 3: paddle swap) |
| 0x0F | 15 | Load Defaults: 15 parametri nell'ordine WK3 spec Table 13 |
| 0x10 | 1 | Set 1st Extension → wkFirstExtension |
| 0x11 | 1 | Set Key Compensation → wkKeyComp |
| 0x12 | 1 | Set Paddle Switchpoint → wkPaddleSP |
| 0x15 | 0 | Request Status → winkeyUpdateStatus() |
| 0x17 | 1 | Set Dit/Dah Ratio (33-66) → dahRatio |
| 0x1C | 1 | Buffered Speed Change |
| 0x1D | 1 | HSCW Speed Change buffered (60-100) |
| 0x20-0x7E | — | ASCII text → buffer morse |
| 0x80-0x85 | — | Prosign legacy encoding |

## 13.2 winkeyBuildStatus()

Costruisce lo status byte WK3: tag MSB=110 (base 0xC0). Bit 4=WAIT (buffer>106 char), bit 3=0 (identifier), bit 2=BUSY (buffer non vuoto o key down), bit 1=BREAKIN (paddle attivo), bit 0=XOFF (buffer>106).

# 14. SD Card

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| sdScanFiles(targetFile) | Scansiona '/' per file .txt (max 20). Se targetFile specificato, legge il contenuto direttamente durante la scansione (evita doppia apertura) |
| sdLoadFile(filename) | Chiama sdScanFiles(filename) per leggere testo. Normalizza spazi doppi. Aggiorna 5 label testo (50 char/riga). sdState=SD_IDLE |
| sdPlayerTask() | Chiamata da loop(). Se SD_PLAYING e buffer vuoto: invia UN carattere del testo al buffer morse. isBufferMode=true |
| sdOpenFilePopup() | Crea popup 300×210 con lista file scrollabile. Ogni bottone carica il file e chiude il popup |
| sdCloseFilePopup() | lv_obj_del(sdPopup) |
| sdUpdateFileLabel() | Aggiorna lblSdFile con nome file (max 20 char) e lunghezza testo |
| sdUpdateInfoLabel() | Aggiorna lblSdInfo con freq e vol correnti |
| sdUpdateWpmLabel() | Aggiorna lblSdWpm con WPM corrente |
| sdUpdateButtons() | Aggiorna colori PLAY/PAUSE/STOP in base a sdState |
| sdLogInit() | Crea/apre /morse_log.txt in append. Scrive header sessione |
| sdLogWrite(String msg) | Apre /morse_log.txt in append, scrive timestamp [dd/mm/yy HH:MM:SS] + msg, chiude |

# 15. BLE (Bluetooth Low Energy)

Servizio Nordic UART (UUID 6E400001). TX characteristic con NOTIFY, RX characteristic con WRITE. Nome dispositivo 'VK2IDL_Morse'.

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| bleSetup() | Lancia bleSetupTask su Core 1 (stack 8192). Task one-shot: init BLE stack, crea server/service/characteristics, vTaskDelete(NULL) |
| bleInit() | Configura advertising: nome 'VK2IDL_Morse' nel payload primario (fix v7.1.3), service UUID nello scan response. startAdvertising() |
| bleStop() | stopAdvertising(), bleEnabled=false, bleClientConnected=false |
| bleSend(String) | setValue()+notify() se bleEnabled e client connesso |
| bleSendLong(String) | Invia in chunk da 20 byte con vTaskDelay(10ms) tra i chunk |
| checkSerialBle() | Processa bleRxBuffer: accumula fino a \n, poi chiama processBleCommand() |
| processBleCommand(String) | Parser comandi BLE: stessi comandi K3NG (\S, \F, \L, \P, \M, \I, \D, \Z, \G, \Y, \Q, \X, \E, \A, \B, \K, \O, \T, \C, \U, \N, \V, \H). Testo libero → buffer morse |
| updateBleButton() | OFF=grigio, WAIT=blu, ON=verde su btnBle |
| MyServerCallbacks | onConnect: bleClientConnected=true, pending UI update. onDisconnect: false, restart advertising se ancora enabled |
| MyCallbacks | onWrite: aggiunge dati ricevuti a bleRxBuffer |

# 16. Orologio RTC Software

| Funzione | Descrizione |
| --- | --- |
| updateClockLVGL() | Chiamata da loop() ogni 1000ms. Legge time(NULL)+localtime(). Formato: data azzurra + ora gialla con recolor LVGL. Bordo verde smeraldo se anno>1970 (sincronizzato), rosso altrimenti |
| \Z GGMMAAAAHHMMSS | 14 cifre: imposta datetime via settimeofday(). Disponibile da Serial K3NG e BLE |
| \G ±n | Set gmtOffset (salvato NVS). Usato per visualizzazione locale |

# 17. loop() — Ciclo Principale LVGL

| Operazione | Frequenza / Condizione | Note |
| --- | --- | --- |
| BLE deferred ops | Ogni ciclo se flag pending | bleUiUpdatePending, bleLogEnabledPending, bleLogDisabledPending |
| processDisplayQueue() | Ogni ciclo | Svuota coda e aggiorna oggetti LVGL |
| lv_timer_handler() | Ogni ciclo | LVGL ridisegna e processa touch |
| sdPlayerTask() | Ogni ciclo | Inietta carattere SD→buffer se SD_PLAYING e buffer vuoto |
| sdUpdateInfoLabel/WpmLabel() | Ogni 2000ms | Aggiorna info audio e WPM nel tab SD |
| updateClockLVGL() | Ogni 1000ms | Aggiorna label orologio nel tab Settings |
| delay(5) | Ogni ciclo | 5ms consigliati da LVGL per stabilità |

# 18. Storico Modifiche

| Versione | Modifica principale |
| --- | --- |
| v6.9.0 | Base: keyer morse completo, BLE Nordic UART, SD player, Winkey 2.3, LVGL 5 tab, orologio, QRSS, Farnsworth, beacon, contest |
| v7.1.1 | Refactoring architettura multi-task FreeRTOS. BLE con BLEDevice nativo |
| v7.1.2 | Fix MANUAL mode: checkPaddle() gestisce press/release con misurazione durata DIT/DAH. mySet[] esteso a 121 elementi (ITU completo). Fix indice AR: 43→42. postDisplayChar() riscritta con espansione prosign <XX> |
| v7.1.3 | Fix BLE 'unnamed' su Android: bleInit() con BLEAdvertisementData::setName('VK2IDL_Morse') nel payload advertising primario; service UUID nello scan response |
| v7.1.4 | Calibrazione touch interattiva a 4 punti. Namespace NVS separato 'touch_cal'. Nuove funzioni: touchCalSave/Load/Reset(), runTouchCalibration(), drawCross(), waitTouch(). Comando \J per reset calibrazione via seriale. Protezioni: timeout 10s, escape 'R', validazione range, fallback hardcoded |